FPGA 多模式数字示波器

产品需求与 Agent 工程实施规范（PRD + 执行契约）

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V3.0 · 硬件资料核对 / 资源门控 / 端到端调试专版 |
| 目标平台 | 微相 Z7-Lite Rev1.1 / XC7Z010-1CLG400 / AD9226 外接模块 |
| 目标显示 | 板载 PL 直连 TMDS 的 HDMI，优先 1280×720@60Hz；失败自动降级 |
| 操作输入 | 板载 PL_KEY1 / PL_KEY2（两键）；USB Type-C UART 串口调试 |
| 工具链 | 优先重现厂家 Vivado 2018.3 + SDK 2018.3；以真实环境核验 |
| 文档定位 | Agent 接到厂家工程与工作站控制权限后可分阶段执行，不能跳过验收门禁 |
| 评审状态 | 设计级审查已完成；实际 ADC 模块、厂商源码、Vivado 综合、实板性能待验 |

2026-10-17 · 工程基线

不以“功能列表齐全”取代真实资源、时序、电平与板级验证

# 0. 使用说明与必须遵守的边界

本文件是一份面向 FPGA 编程 Agent 的可执行工程基线，除产品功能外还规定项目创建、IP 连接、RTL/裸机开发、脚本化构建、仿真、JTAG 下载、UART 回读、错误诊断与阶段准入。Agent 应按序执行，不得因为某个阶段有临时演示效果便宣布整体通过。

审查说明｜提供的是工程目标、原理图核查结论和复现路径；当前仅拿到原理图与 PDF 教程，没有厂家实际可编译的 .xpr/.src/.repo 示例工程，也没有用户 AD9226 模块原理图，更未在用户 Windows PC 运行 Vivado/SDK 或进行实板测试。不得声称已综合通过或已证明 65MSPS。

## 0.1 证据等级及审查标记

| 标记 | 含义 | Agent 的责任 |
| --- | --- | --- |
| VERIFIED-SCH | 直接来自用户 Z7-Lite Rev1.1 原理图 | 保留图纸页码，按物理连线实施 |
| VERIFIED-DOC | 厂家教程或 AMD/ADI 官方手册可核查 | 记录资料版本、章节及差异 |
| CALCULATED | 容量、带宽、采样和时序的数学计算 | 附计算条件，不作为实测指标 |
| TBD-HW | 用户尚未提供的 ADC 模块电路、接口电平、具体供电 | 等待证据，不得盲目上电 |
| TBD-IMPLEMENT | 需要 Vivado 综合、实现、板级测试的数据 | 必须产生 log、report、波形后闭环 |

## 0.2 成功定义

首先必须安全可运行：电平兼容、时序约束完整、复位正确、不会覆盖保留 DDR 区域。

单一 Vivado 设计支持 DSO、DPX、EYE、FFT、ROLL，以及有条件实现的 SEG/MEM；模式无需重新配置 FPGA。

HDMI 显示持续、画面有清晰单位和状态；双按键全路径可操作，UART 可诊断；任何测量无效时显示 N/A 而非伪造读数。

每一阶段须有源码、构建脚本、仿真记录、时序/资源报告、实板测试记录和复现说明。

# 1. 资料清单与可复用范围

| 已提供资料 | 相关页/章节 | 本项目用途与限制 |
| --- | --- | --- |
| Z7-LITE_Rev1_1.pdf | 第 2/5/7/10/11/12/13 页 | PS、PL BANK、DDR、按键、UART、TMDS、JTAG、JP1 的物理基础 |
| Part1 逻辑篇 V1.1 | 第 14 章 p166–178；第 12 章 FIFO | 直接 TMDS 编码/OSERDES 模式/示例 pin 约束；不是完整 UI |
| Part2 SDK 篇 V1.1 | 第 13 章 PL→PS DDR；第 17 章 HDMI；第 23 章 ADC 示波器 | 可以借鉴 AXI/DMA/PS/HDMI；第23章 ADC08060 不能当 AD9226 直接复用 |
| Part3 HLS 篇 V1.1 | 第 5/6 章 AXIS/直方图 | 理解接口/验证流程；首版不强制使用 HLS |
| 用户提供的 XDC 映射 | 本项目附录 A | 已定位到 JP1 物理针脚，仍缺完整电源与时序约束 |
| 未来交付的实际示例工程 | 尚未提供 | 拿到后先建工程清单、hash 与依赖索引，不得假定仓库结构 |

参考文献在末尾含板卡资料及官方 DS190、UG585、UG471、UG903、AD9226 Rev.B。不同年代的工具界面/IP 命名不一定相同，必须在选定版本中以实际 IP Catalog 与 log 验证。

# 2. 硬件审查：已核对的板级事实

## 2.1 FPGA / DDR / 时钟 / 视频 / 控制

| 项目 | 已确认信息 | 实施含义 |
| --- | --- | --- |
| FPGA | XC7Z010-1CLG400（厂家 SDK 篇第11页） | 目标 FPGA part：xc7z010clg400-1；板上丝印/识别需二次复核 |
| 片上资源 | 17,600 LUT、35,200 FF、60 RAMB36、80 DSP48（AMD DS190） | 设计资源预留且必须以 post-route 数值验收 |
| PL 参考时钟 | 50MHz 振荡器，经 33Ω R51 → N18（原理图 p5） | 系统 PL 时钟和视频/ADC MMCM 参考 |
| PS 参考时钟 | 33.3333MHz（原理图 p2） | PS 的 clock preset 不能借用 PL 50MHz 设置 |
| PS DDR | U4：MT41K256M16，16位 DDR3，名义 4Gbit=512MiB（原理图 p7） | 依板卡 preset 初始化；DDR 保留区域需与 ELF/BSS/heap 分开 |
| HDMI TX | BANK34 直接送 TMDS：N20/P20、T20/U20、V20/W20、U18/U19（原理图 p5/11） | 不使用 ADV7511；优先复用厂家第14章 TMDS 逻辑 |
| HDMI 线 | 第11页包含 ESD、上拉/钳位、HPD 与 5V | 不依赖 HDMI 外部发送器；HPD 检测可作为增强项 |
| 按键 | PL_KEY1=P16；PL_KEY2=GPIO1_17P=T12，低有效（p5/10） | 两个按键均归 PL 控制；不能占用复位键 |
| USB UART | Type-C J3 + CH340E U17，连接 PS UART（p10） | 可通过串口打印/CLI 和 Agent 日志闭环 |
| 调试下载 | 板卡有 USB-JTAG 功能（p12） | 用板载 JTAG，检测 hw_target 后再下载 |

## 2.2 必须先澄清的 ADC 外接模块

AD9226 芯片本体 AVDD 是 5V；其数字输出驱动供电 DRVDD 可以在约 3V 或 5V 工作。必须确认外接模块 DRVDD 是否约 3.3V；若是 5V，不能直接输入 Zynq 3.3V Bank34。

外接模块 CLK 是否由 FPGA 提供？本 PRD 初版将 adc_clk(Y17) 定义为 FPGA→ADC 的时钟输出。若模块 CLK 是外部送回的输入，此脚是 BANK34 非时钟专用 IO_L7N_T1，必须调整接口设计；禁止用 CLOCK_DEDICATED_ROUTE=FALSE 隐藏物理问题。

先取得 ADC 模块的原理图或清晰实物照片，确认 CLK 负载、电源接口、地线、输入保护、参考、MODE/DFS、采样数据编码和输出使能。

AD9226 Rev.B：额定最高 65MSPS、输出延时 3.5–7ns、流水线延迟 7 个采样时钟。采样数据/OTR 的时间索引需对齐，并根据板级偏斜进行 DDR/IDDR 或输入寄存器采样相位验证。

两条模块之间必须共地；JP1 提供电源/地，但不能据此推断 ADC 板用何种供电；先用万用表确认连接极性和 DRVDD。

# 3. 固定引脚映射：已给出且原理图可交叉核对

下面按用户提供的 PACKAGE_PIN XDC 逐条与 Z7-Lite JP1（原理图第13页）对照；表中“JP1针脚”是板载 40-pin 连接器的物理引脚编号，不是 FPGA 封装管脚。所有 ADC 数据/OTR 方向为 FPGA 输入，CLK 作为 FPGA 输出需由模块电路最终确认。

| 信号 | RTL端口 | FPGA PIN | JP1针脚 | 原理图网名 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC CLK | adc_clk | Y17 | JP1-16 | GPIO1_5N | 输出，待模块确认 |
| D0 | adc_data[0] | Y16 | JP1-15 | GPIO1_5P | 输入 |
| D1 | adc_data[1] | V18 | JP1-18 | GPIO1_6N | 输入 |
| D2 | adc_data[2] | V17 | JP1-17 | GPIO1_6P | 输入 |
| D3 | adc_data[3] | Y14 | JP1-20 | GPIO1_7N | 输入 |
| D4 | adc_data[4] | W14 | JP1-19 | GPIO1_7P | 输入 |
| D5 | adc_data[5] | W16 | JP1-22 | GPIO1_8N | 输入 |
| D6 | adc_data[6] | V16 | JP1-21 | GPIO1_8P | 输入 |
| D7 | adc_data[7] | R18 | JP1-24 | GPIO1_9N | 输入 |
| D8 | adc_data[8] | T17 | JP1-23 | GPIO1_9P | 输入 |
| D9 | adc_data[9] | W13 | JP1-26 | GPIO1_10N | 输入 |
| D10 | adc_data[10] | V12 | JP1-25 | GPIO1_10P | 输入 |
| D11 | adc_data[11] | T15 | JP1-28 | GPIO1_11N | 输入 |
| OTR | adc_otr | T14 | JP1-27 | GPIO1_11P | 输入 |

另：PL 50MHz N18；PL_KEY1=P16；PL_KEY2=T12；HDMI TMDS_CLK_P=U18，CLK_N=U19，D2_P=N20，D2_N=P20，D1_P=T20，D1_N=U20，D0_P=V20，D0_N=W20。HDMI/PL KEY/ADC 均在 Bank34 且 VCCO_34=3.3V，需审核 IO 标准、复用冲突和输出驱动。

审查说明｜用户原 XDC 只有 PACKAGE_PIN，没有 IOSTANDARD 和时间约束。不能将其直接视作“65MSPS 可工作的完整 XDC”；也不能对 CLK 当作输入直接添加 create_clock。

# 4. 产品范围、阶段优先级与主动降级

| 优先级 | 模式/能力 | 首个验收目标 | 资源紧张时怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 稳定 DSO | 单通道、边沿触发、Single、16K采样、时基/电压基准 | 首先保留，不可删 |
| P0 | HDMI UI + 两键 + UART | 720p60 UI；模式菜单；状态/警告；串口CLI | 720p 失败降 640×480@60，UI 自适应 |
| P0 | 输入链与诊断 | ADC 采样、OTR、丢样统计、模拟自测数据源 | 降低采样率直至数据无误 |
| P1 | ROLL | 缓慢滚动、最值、暂停 | PS计算+PL绘图，不占独立高速核心 |
| P1 | DPX 类余晖 | 320×180 8bit 密度、逐帧衰减、可视毛刺 | 先改160×90，限事件率，最后保留简化余晖 |
| P1 | EYE 眼图 | 已知码率 NRZ 1–5Mb/s，2UI密度 | 与 DPX 共享统计；时钟恢复/复杂测量延期 |
| P1 | FFT | 1024/2048/4096点、窗、峰值 | 先 PS 软件 FFT，限10fps量级，按性能实测 |
| P2 | MEM 深存储 | DDR 1Mi 点回放/MinMax | DDR未通过先停用，DSO可继续 |
| P2 | SEG 分段 | 至少 8段+事件时间戳 | 使用 DDR 后开启，未通过时隐藏入口 |
| P2 | 高级触发与CDR | 脉宽/窗口触发、稳定时钟恢复 | 资源不足可不做，不影响核心验收 |

模式采用互斥的采集分析资源调度：DPX 和 EYE 共用直方图缓存；FFT 从 BRAM/DDR 的已采集记录或快照分析；不同模式不要求同时对 65MSPS 全部数据进行复杂处理。

# 5. 系统分层与 PS/PL 分配（强制架构）

[Analog Input] → [AD9226 12b + OTR]

│  FPGA outputs ADC_CLK on Y17 (pending module validation)

▼

[PL ADC capture / CDC / sample counter]

│

┌──────────────┴───────────────┐

▼                              ▼

[Trigger + 16K BRAM]         [HP0 → PS DDR ring buffer]

│                              │

├── DSO/ROLL waveform          ├── MEM/SEG playback

└── DPX/EYE common histogram   └── PS FFT/measurements

│

[display snapshots]

▼

[720p pixel pipeline: Grid / Wave / Histogram / Text / Menu]

▼

[TMDS OSERDES → HDMI]

KEY1,KEY2 → [PL debounce/event] → [AXI regs/IRQ] → [PS bare metal]

│

UART Type-C CH340E ← [PS diagnostics & CLI]

│

[mode / parameters / status]

| 所属 | 明确负责 | 不得承担 |
| --- | --- | --- |
| PL: ADC/触发 | 每拍样本寄存、OTR、采样序号、触发状态、环形 FIFO | 不得等待 PS 中断后才“允许下一拍 ADC” |
| PL: 数据/显示 | 波形摘要、密度统计、时钟域、视频时序、字体叠加、TMDS | 不应使用完整720p RGB BRAM缓存 |
| PL: AXI | AXI-Lite 状态/控制，AXIS/AXI-DMA 数据通路 | 不可假装 65MSPS AXIS 能无条件背压 ADC |
| PS: 控制 | 双键解释、模式切换、配置文件、测量阈值、时间/频率档位 | 不能以软件 bit-banging 替代 65MSPS 采样 |
| PS: 服务 | UART CLI、错误日志、DDR分区、缓存维护、FFT | 不能让低优先级 UI 操作阻塞 DMA/IRQ |
| 模式仲裁 | 停写→排空→冻结→切模式→清状态→重新RUN | 切换模式时不得覆盖当前显示缓冲 |

## 5.1 默认时钟规划

| 时钟域 | 来源与初版频率 | 责任与门槛 |
| --- | --- | --- |
| clk_pl_ref | 板载 PL_CLK_50M, N18 | 唯一板载参考，XDC create_clock -period 20.000 |
| clk_adc | 50MHz 经过 MMCM 输出 10/25/50/65MHz 之一 | ADC 外送同频时钟，接收采用相位受控 IOB 寄存器；满足约束才满速 |
| clk_axi | PS FCLK_CLK0, 推荐先 100MHz | AXI GPIO / AXI-Lite / DMA控制 / DDR时钟接合 |
| clk_hist | 独立或共用稳定 100MHz 时钟 | 直方图 RMW/排队，吞吐需实测 |
| clk_pixel | 74.25MHz（720p60） | 视频时序/图层合成，非 ADC 域 |
| clk_tmds | 371.25MHz 高速时钟 + 74.25MHz 并行时钟 | 10:1 DDR OSERDES；必须参考厂家第14章的 MMCM/BUFIO 结构 |

每个异步跨域使用专用异步 FIFO、双触发同步器或 AXI 自带的时钟转换。多位信号不得直接用双触发器逐位同步；模式切换配置采用握手/影子寄存器。复位按各时钟域同步释放。

# 6. 关键数据结构、总线与地址空间

## 6.1 ADC 样本与环形记录

推荐 PL 内统一样本格式：{sample[11:0], otr, valid, sample_index[31:0]}；DMA 写 DDR 时使用 16bit/样本主数组，采样序号、触发信息和 OTR 异常另行作为 metadata，避免不必要地把每样本都扩大为 48bit。数据编码可为 Offset Binary 或 Two’s Complement，必须从实际 ADC MODE 接法读取/配置。

| 数据结构 | 容量 / 带宽计算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 16K×16bit 环形 BRAM | 16,384×2=32KiB；RAMB36约8块 | 双口组织与采样域/读取域需严格核对 |
| 原始连续流 65MSPS | 65×10⁶×2=130MB/s | 理论最低持续 DDR 写入净荷，无 AXI 开销 |
| 1Mi 点 DDR 记录 | 1,048,576×2=2MiB | 记录时间≈16.13ms@65MSPS |
| 320×180×8bit 统计图 | 57,600Byte=56.25KiB；RAMB36约15块 | 按4096×9组织；非独立全帧 RGB 图 |
| 160×90×8bit 备用统计 | 14,400Byte≈14.06KiB；RAMB36约4块 | 资源不足时先缩小统计平面 |
| 720p RGB888 全帧 | 1280×720×3=2,764,800Byte≈2.64MiB | 禁止用 BRAM 做完整帧缓存 |
| 60Hz 320×180 快照 | 3.456MB/s 单向净荷 | 可写 DDR 后供视频侧读取；总 AXI 带宽另核算 |

## 6.2 AXI IP 关系及复现规则

| IP / RTL | 连接关系（方向） | 时钟/中断检查 |
| --- | --- | --- |
| processing_system7_0 | M_AXI_GP0 → AXI Interconnect → S_AXI_CTRL；S_AXI_HP0 ← DMA M_AXI | FCLK_CLK0; FCLK_RESET0_N; IRQ_F2P |
| proc_sys_reset | slowest_sync_clk ← FCLK_CLK0；ext_reset_in / dcm_locked | 导出 peripheral_aresetn 等正确极性 |
| AXI Interconnect / SmartConnect | 按 Vivado2018.3 实际 Catalog 选用 | 确认 AXI4 与 AXI4-Lite 不混接 |
| axi_dma_0 (可选) | adc_capture 的 AXIS → S_AXIS_S2MM；M_AXI_S2MM → HP0 | S2MM 中断经 xlconcat → IRQ_F2P；持续采样必须证明 DMA 链路处理能力 |
| scope_ctrl AXI-Lite | PS GP0 主端 → 自定义 PL S_AXI | 寄存器可读回、带版本字段 |
| video_top | PL pixel → TMDS serializer → HDMI pins | 独立像素时钟；不要拉着 AXI 时钟硬拼 |
| key_ctrl | P16/T12输入→事件队列/中断→PS | 低有效、消抖、组合键防竞争 |

PS/PL 连接必须使用 Vivado Validate Design 后保存 BD Tcl 和连接明细。不要硬编码过期的 AXI DMA IP 配置字段；以 2018.3 IP Catalog 和已验证厂家示例工程为准，并记录每个 IP 的 VLNV、参数、clock/reset、地址段、interrupt ID。

# 7. HDMI 显示与图形系统设计

目标 1280×720@60Hz：74.25MHz 像素时钟；总行长1650、总帧行750。通过 8b/10b TMDS 视频编码 + 10:1 DDR OSERDESE2 发送，四对差分引脚属于原理图 p5 的 Bank34。厂家《逻辑篇》第14章第169–177页可作为 HDL 与 XDC 参考，但需在本板和当前 Vivado 版本重跑时序/信号验证。

## 7.1 画面布局（HDMI 连续输出，不随模式重启）

| 显示区域（像素） | 内容 | 显示原则 |
| --- | --- | --- |
| 全屏 1280×720 | 背景与坐标 | 使用 PL 像素流水线即时合成，避免RGB全帧存储 |
| 顶部 y=0–59 | 产品/模式、RUN/STOP、采样率、触发状态、丢帧警告 | 不得以 LOGO 遮挡故障提示 |
| 波形区 x=20–979, y=70–609 | 960×540 绘图区，网格、触发光标、波形或余晖/眼图 | 320×180统计平面可整数3倍放大 |
| 右栏 x=1000–1260 | Vpp/RMS/Freq/Trigger；DPX/EYE/FFT 专属参数 | 非法参数显示 N/A + 原因 |
| 底栏 y=630–709 | 按键提示、时基/电压档、时间戳、存储模式 | 模式切换信息无闪烁 |
| 剩余边距 | 留白与分隔 | 固定8–20px边距，美观有序 |

## 7.2 优先采用的显示组织

图层1：固定坐标网格使用基于当前像素 x/y 的模运算、线比较器；少量 LUT/FF。

图层2：波形数据提前映射成按列 Min/Max 包络；每列存 2×9bit，避免跨越大段数据时漏掉尖峰。

图层3：DPX/EYE 使用直方图结果+颜色 LUT，显示快照在 VSYNC 边界切换，不允许撕裂。

图层4：PS 把 UTF-8 文字转换为有限 ASCII/字形索引/数值字段；PL 使用小字库 ROM + 字符表绘制文字。

图层5：异常层优先级最高，显示 OVERRANGE、FIFO_OVF、DDR_ERR、NO_SIGNAL、SIM。

## 7.3 显示性能降级顺序

先保持真实视频持续输出；若 720p60 TMDS 无法实现正向时序：排查厂家 IP/约束、正确器件速度等级、时钟关系；仍不过则将输出降为 640×480@60Hz 并按比例布局。禁止使用低精度 false_path 或直接忽略 DRC 来“合成通过”。

# 8. DSO / 触发 / ROLL：必须首先完成

## 8.1 触发语义和缓冲行为

状态机建议 IDLE→PREFILL→ARMED→POSTTRIG→HOLD→REARM。先写入足够的 pretrigger，再进入 ARMED；利用连续环形缓冲收集触发前样本。发生触发后记录 trigger_index，再采齐 after_count（防止误差为1）后冻结可读快照。Single 仅触发一次；Normal 无触发不刷新；Auto 超时产生 free-run 帧且标明 AUTO。

rising = (prev < threshold - hysteresis) && (cur >= threshold + hysteresis);

falling = (prev > threshold + hysteresis) && (cur <= threshold - hysteresis);

record_start = (trigger_write_addr - pre_samples) mod DEPTH;

record_end   = (trigger_write_addr + post_samples - 1) mod DEPTH;

# above comparisons are schematic semantics; exact hysteresis implementation must be tested.

## 8.2 ROLL 与采样压缩

低速 ROLL 使用累计最小/最大值与经过时间，再将每个显示列一对 Min/Max 送显示引擎。不要直接每N点抽一个样本，否则容易丢窄脉冲。显示数据必须带时间戳与真实有效采样率；暂停时显示 HOLD。

# 9. DPX 和 EYE 共用密度统计：落地与风险

## 9.1 DPX 统计管线

triggered record → horizontal time mapping → amplitude mapping

→ bounded line rasterizer → hit-FIFO → BRAM histogram RMW

→ decay/snapshot scan → DDR snapshot ping-pong

→ HDMI 3× scaled LUT → UI overlays

初版对有效命中事件的平均速率设上限，推荐从每条1024–4096点、触发捕获率约100–500条/秒的可测演示目标启动，而不承诺 65MSPS 样本全部高质量栅格化。RMW 包含读延迟、同地址旁路、饱和计数、FIFO 溢出计数；快照期间不得悄悄停掉 ADC 原始记录。波形率、统计更新率（30/60Hz）和视频刷新率（60Hz）分开计数。

## 9.2 共享 histogram 的 RAM 仲裁

物理 320×180×8bit = 15 RAMB36 左右；支持降为 160×90，或把快照缓存挪到 DDR。

统计更新应分离成 hit_fifo + RMW_pipelined；对同地址连续访问作 forwarding，给每个 hit 定义 exactly-once 或 explicit-drop 的可验证行为。

衰减采取低优先级时间片，扫描期间记录 backlog；如队列积压触及阈值，应减小栅格密度/波形率并发出压力指示。

禁止一次性上双 BRAM 统计全尺寸副本却仍按15 RAMB36预算；单平面与双平面两种设计单独综合比较。

## 9.3 EYE 眼图明确边界

第一版只针对单通道、已知码率、同步质量足够的 NRZ 信号；水平宽度2UI，每个样本x=floor((time mod 2UI)/(2UI)×hist_width)；Y由校准的电压决定。码率1–5Mb/s优先。若无参考锁定，不得输出眼宽/抖动确定值。硬件上复用 DPX histogram，切模式要清除/保留统计缓存明确可选。复杂 CDR、BER 测试、高速串行链路眼图列 P2。

# 10. FFT / MEM / SEG：PS优先与 DDR 闸门

第一版 FFT 在 PS 裸机上计算 1024/2048/4096 点，先验证 1kHz 正弦、不同窗函数的主峰频率、幅值标定及泄漏。PS 取已完成的样本块，避免跟 ADC 实时采样争抢。FFT刷新率依实际 CPU 占用测得，目标5–10Hz作为建议而非保证。必要时后续再将 FFT 核移至 PL。

DDR MEM 与 SEG 必须经过 DMA→DDR→CPU数据回读比对闭环后启用；初版先支持1Mi点，双缓冲与缓存管理正确后增加分段数量。UART 打印实际 DDR 可用空间与物理区间，分离 .text/.heap/.stack 和 DMA 缓冲。CPU读DMA写入DDR数据前必须按 BSP 正确执行 Xil_DCacheInvalidateRange；CPU写供DMA读的缓存须 Xil_DCacheFlushRange，并用对齐地址。

若 PS DDR 初始化失败，系统仍应有不依赖 DDR 的 PL BRAM DSO/HDMI 诊断画面及 UART 错误码（前提是PS可起、PL视频时钟已可用）；MEM/SEG 标记不可用。

# 11. 两个按键 + UART CLI 的一致性规范

| 操作 | UI行为 | 调试接口等价命令（建议） |
| --- | --- | --- |
| KEY1 短按 | 光标/参数向下 | menu next |
| KEY1 长按 | 光标/参数向上 | menu prev |
| KEY2 短按 | 修改当前参数 / 确认 | set <name> <value> |
| KEY2 长按 | 反向调整 / 返回 | menu back |
| 双键短按 | 打开/关闭主菜单 | menu toggle |
| 双键长按 | RUN/STOP | run 0¦1 |

PL 端按键低有效，经同步/消抖后形成带序号和持续时间的事件；组合键在短窗口内优先判定，防止“同时按下”误识别为两次短按。PS UI 控制只处理事件，不用持续轮询高速 GPIO。串口 CLI 与按键共用同一配置接口，防止显示数值与真实硬件不一致。

help | ver | selftest | mode dso|dpx|eye|fft|roll|mem|seg

status | clocks | capture | trigger | dma | dpx | errors

adc rate 10|25|50|65    # rates are gated by timing validation

trig level <code> | trig edge rise|fall | run 0|1

memory test <size> | config save | config load

# example response: OK seq=101 mode=dso rate=25000000Hz

# error response: ERR code=ADC_VOLTAGE_UNVERIFIED details=...

# 12. 必须实现的调试寄存器与观测指标

| 寄存器名（建议） | 权限 | 关键用途 |
| --- | --- | --- |
| REG_ID / REG_VERSION | RO | 寄存器版本、RTL git sha 摘要 |
| REG_MODE / REG_RUN | RW | 当前模式与采集使能 |
| REG_ADC_RATE / REG_ADC_LOCK | R/W + RO | 真实/目标采样时钟；MMCM lock |
| REG_ADC_SAMPLE_CNT_LO/HI | RO | 独立样本序号用于验丢样 |
| REG_ADC_OTR_CNT | RO/W1C | 超量程次数 |
| REG_TRIGGER_CNT | RO | 触发发生数及 last trigger index |
| REG_RING_OVF_CNT | RO/W1C | 采集环形 FIFO溢出 |
| REG_DMA_S2MM_BYTES/ERR | RO/W1C | DMA有效字节及错误 |
| REG_HIST_HIT_CNT/DROP | RO/W1C | 成功统计与丢失 hit 事件数 |
| REG_HIST_FIFO_HWM | RO | 直方图FIFO最大水位 |
| REG_VIDEO_FRAME_CNT | RO | HDMI实际VSYNC数 |
| REG_UI_SCREENSHOT_CRC | RO | 动态UI快照校验（便于自动回归） |
| REG_ERROR_FLAGS | RO/W1C | 错误锁存，必须显示在 UI |

同时保留 UART 日志与 ILA 探针：ADC输入样本/OTR、采样时钟、TRIG 状态、环形地址、AXIS TVALID/TREADY/TLAST、DMA S2MM 状态、hist hit FIFO、RMW地址、HS/VS/DE 和 MMCM LOCK。

# 13. Agent 工作流契约：先探测、再操作、每步可复现

## 13.1 Agent 执行前置条件

获取用户授权的 Windows 电脑操作方式（工作站控制、命令终端、Vivado 安装位置、串口 COM 号、JTAG 设备）。无工具访问时仅输出脚本和人工操作清单，不得声称自动点完 Vivado。

列出本机版本：Vivado -version、XSCT/SDK 版本、Windows 体系、驱动、许可证、板卡型号和原厂示例工程目录。

校验四份 PDF 与所有厂家源码，不改动原始目录；将第三方工程/SDK设为只读基准，创建新仓库与备份。

配置 JTAG 与 UART：先枚举 hw_target、open_hw_target；串口尝试厂家约定 baud，打印 Hello World 和硬件 ID。

ADC 电压/CLK方向/输入范围未确认前，不执行 AD9226 直连高速测试。

## 13.2 推荐目录结构

scope_z7lite/

README.md

docs/PRD_v3.docx  docs/Sources.md  docs/Board_Audit.md

hw/constraints/board_base.xdc  hw/constraints/adc_interface.xdc

hw/rtl/adc/  hw/rtl/trigger/  hw/rtl/dpx_eye/

hw/rtl/video/  hw/rtl/ui/  hw/rtl/cdc/

hw/bd/  hw/ip/  hw/scripts/create_project.tcl

hw/scripts/build.tcl  hw/scripts/program.tcl

sw/sdk2018/  sw/include/  sw/src/  sw/scripts/

sim/tb_adc/  sim/tb_trigger/  sim/tb_hist/  sim/tb_video/

tests/golden_vectors/  tests/serial/  tests/hil/

results/<date>/{version,logs,reports,waveforms,photos}/

## 13.3 Vivado/IP 建立规范

版本检查完成后创建 xc7z010clg400-1 RTL Project；绝不直接选择 Zynq-7020 board preset。

先单独验证 PL 50MHz LED/键/HDMI TMDS 彩条；复制厂家《逻辑篇》HDMI逻辑，经代码审查后把1080p时钟参数改为720p。

建立 ZYNQ7 Processing System block：不要使用与本板不匹配的默认 DDR 设置；按厂家 SDK 2018.3 原工程 PS7 配置作为 gold；如没有预设，人工对照 DDR 型号、PS_CLK、UART/QSPI/MIO 检查。

打开 GP0（PS作为 AXI-Lite master）、HP0（PL DMA到 PS DDR）、UART 与 FCLK；使用 processor-system-reset、AXI interconnect、必要的 concat IRQ，逐线核对 clock/reset 极性。

以 IP Catalog 真实 VLNV 和接口名称为准，核对 AXI DMA 的 S2MM stream 与 M_AXI_S2MM 两端，不能把 MM2S 和 S2MM 错接。

执行 Validate Block Design，Generate Output Products，Create HDL Wrapper；保存 write_bd_tcl -force 的 BD 重建脚本和 make_wrapper 结果。

在 standalone 构建阶段先 synth_design，再 opt_design/place_design/route_design/write_bitstream；必须输出 util/timing/DRC/clock-interaction 表，不允许忽略critical warning。

在厂家 SDK 2018.3：Export Hardware (include bitstream)，Launch SDK，创建 standalone BSP 与 Empty Application，编写 PS 裸机程序并编译 ELF；不要用只有新版 Vitis 的命令代替 SDK 2018.3 的流程。

## 13.4 脚本化最小例子（需经本机验证）

# hw/scripts/create_project.tcl  - illustrative entry only

create_project scope_z7lite ./build/vivado -part xc7z010clg400-1 -force

set_property target_language Verilog [current_project]

add_files -fileset constrs_1 ./hw/constraints/board_base.xdc

# after vetted BD setup exists:

# source ./hw/bd/ps7_board_replay.tcl

# validate_bd_design ; save_bd_design

# write_bd_tcl -force ./hw/bd/recreate_scope_bd.tcl

# perform generate_target / synth / impl / bitstream in build.tcl

# IMPORTANT: never fabricate missing PS7 DDR parameters.

# example timing/implementation report suite (after real design loads)

report_utilization        -file results/utilization.rpt

report_timing_summary     -file results/timing_summary.rpt

report_clock_interaction  -file results/clock_interaction.rpt

report_drc                -file results/drc.rpt

report_io                 -file results/io.rpt

# append report_power and ILA probes where tool version supports.

## 13.5 原始 XDC 补全原则

# VERIFIED physical constraints excerpt; complete XDC generated by Agent

set_property PACKAGE_PIN N18 [get_ports clk_50m]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk_50m]

create_clock -name pl_clk50 -period 20.000 [get_ports clk_50m]

set_property PACKAGE_PIN Y17 [get_ports adc_clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports adc_clk]

set_property PACKAGE_PIN Y16 [get_ports {adc_data[0]}]

set_property PACKAGE_PIN T14 [get_ports adc_otr]

# all adc_data[0:11] + keys + HDMI TMDS_33 must be explicitly listed

# output ADC clock needs generated-clock / output timing description.

# data/OTR need input-delay min/max relative to the REAL forwarded clock.

# No arbitrary CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE or blanket false_path.

完整输出必须包含 12个 data 管脚、OTR、ADC CLK、50MHz、PL 两键、HDMI四对差分（P脚 TMDS_33，互补端由 OBUFDS 驱动）及 IO 标准。ADC 的 input_delay_min/max 与 mmcm phase 不能事先瞎填；必须由 ADI 3.5–7ns 输出延迟、实测模块走线、FPGA 输出时延、采样相位综合推导。

# 14. 里程碑顺序与每个阶段 Exit Criteria

| 阶段 | Agent 必须做的事 | 证据 / 禁止跳过 |
| --- | --- | --- |
| G0 清点与电气审查 | 核对引脚、ADC DRVDD、CLK方向、物理共地、厂家IP清单 | Board_Audit.md 及用户确认；否则停ADC通电 |
| G1 Hello+HDMI | PL 50MHz、两键、视频彩条720p60，PS UART Hello | 显示器时序/串口日志/数次冷启动记录 |
| G2 ADC烟雾测试 | 10→25→50→65MSPS逐级采样；内部测试样本源对照 | 数据稳定/OVR/OTR/timing/check_report |
| G3 DSO | 16K环形预触发、边沿/Single/Normal/Auto、UI | 仿真+信号源实测；无地址off-by-one |
| G4 DDR测试 | PS初始化DDR、DMA写入、PS读回并做CRC/序号核验 | 先确认≥130MB/s有效净载荷并预留余量，才允许65MSPS无损DDR模式；否则降采样；错误非静默 |
| G5 DPX | 直方图RMW、衰减、快照、完整UI并行显示 | 同地址冲突TB / hit丢失计数 / VSYNC稳定 |
| G6 EYE | 已知码率NRZ，2UI、可调码率与积累 | 参考NRZ/PRBS眼图、相位显示/无锁警示 |
| G7 FFT/ROLL | PS FFT、窗、频率峰、慢滚 | 与Python金样本输出比对且有单位 |
| G8 MEM/SEG | 在DDR/资源足够后开深存储与段管理 | 回放地址/段时间戳/DMA校验 |
| G9 整体稳定性 | 1小时+运行、切模式1000次、热重启多次 | log/截图/溢出和丢样计数；资源时序正式版 |

# 15. 自动仿真/验证策略（能自己找错）

| 被测块 | 测试场景 | 必须检查的断言或金标准 |
| --- | --- | --- |
| adc_capture | 计数码、固定值、斜坡、OTR脉冲、信号边沿变化 | 所有位顺序；采样延迟与数据/OTR一致 |
| trigger_core | 临界阈值、迟滞、单脉冲、触发刚好环回 | 前后采样数量准确、无重复触发 |
| ring_buffer | 任意起点、跨越最大地址、Single停写 | 数据顺序/地址首尾一致 |
| histogram | 相同地址连续命中、饱和、衰减、快照同时进行 | 每次统计恰好一次或被显式计数为drop |
| eye_phase | 不同码率、轻微频偏、同步丢失 | 相位映射正确，无锁返回N/A |
| fft | 正弦、双音、DC、噪声、不同窗函数 | 与NumPy FFT数值误差阈值明确 |
| video | 行/场边界、彩条、局部图层优先级 | H=1650,V=750,有效1280×720,RGB对齐 |
| axi_dma | stream backpressure、TLAST异常、分块、DDR wrap | valid/ready/last符合协议；数据完整 |
| ui/key | 短按/长按/同时按键、1000次模式切换 | 不死锁、文本和实际控制寄存器同步 |

Agent 必须生成固定随机种子、可重复的 golden_vectors，必要时写 Python reference model，比对波形 dump/CRC；仿真失败时记录最短复现输入、失败断言、RTL commit，并修复后全量回归。

# 16. 资源预算、定量门槛、降级决策表

| 资源/带宽 | 初版预算或门槛 | 达到上限时的优先处理 |
| --- | --- | --- |
| RAMB36 总量 | 60块；核心 ring8 + hist15 = 23块；其他模块尚待综合 | 关闭/缩小直方图、减少FIFO/字库；再减采集记录 |
| LUT | 17,600总量；建议留≥20%余量（目标≤14,080） | 复用算子、降低视频合成复杂度 |
| FF | 35,200总量；目标≤28,160 | 减少流水级/寄存器层，不牺牲CDC正确性 |
| DSP48 | 80总量；建议≤60 | FFT移PS/减少乘法器复制 |
| DDR写入 | 65MSPS×16bit=130MB/s 仅有效载荷 | 测速不足先降低ADC采样率/缩短连续记录 |
| 直方图像素事件 | 初始不得承诺65MHz×多个线段命中 | 限每条点数、降波形率、FIFO警报，后续并行RMW |
| 视频 | 720p60像素74.25MHz, TMDS位速742.5Mb/s/通道 | 检查MMCM/OSERDES; 否则640×480 |
| 时间约束 | WNS≥0、WHS≥0、DRC无阻塞违规 | 修真实时序，禁止用虚假false_path掩盖 |

提示：BRAM 8与15只计算两个主要数据结构；还需综合考虑异步FIFO、行缓存、字模ROM、调试 ILA、AXI DMA 内部存储和存储器组织不匹配损失，因此不能依据“23/60”直接宣布完整项目够用。

# 17. 自动 JTAG/UART 实板闭环与故障处理

工具就绪：Agent 检测 JTAG 和 CH340E COM 口，并把端口、设备ID、波特率写入 machine_info.json；不能找到设备则停止硬件步骤。

JTAG：编译 bit+elf，下载 FPGA；先运行小型 PS Hello World 和 IP 版本读回；避免在未知 JTAG chain/设备上写 Flash。

UART：发送 `ver`，读取版本、硬件标识，接着 `selftest`、`status`、`mode dso`；记录原始串口日志和时间戳。

ADC：先使用 PL 自定义模拟源（SIM标志）证明整个数字链路，随后开启真实 ADC；输入已知频率的正弦/方波，对比实际采样点与触发位置。

视频：屏幕显示连续60Hz计数，视频发生错误时 UART记录frame counter、clk_locked及实现报告版本。

若任一测试失败：收集症状→锁定最小模块→重现TB→修复RTL/PS→重跑仿真和综合→下载→串口/视频再次验收；不要凭直觉一次改多个模块。

项目最终建立自动测试脚本：连接板卡、执行命令、等待带序号反馈、解析 fail/pass 与核心统计；PC 无法直接截取 HDMI 时，由人员或采集卡回传照片，不得伪造图像验证。

## 17.1 禁止事项

未经明确批准不写入/擦除 QSPI Flash；开发阶段采用 JTAG volatile 下载，保持厂家原始启动数据安全。

不能在未测量 ADC 模块输出高电平时直接驱动或采集可能为 5V 的数字信号。

不能把 FPGA PACKAGE_PIN 正确当作 I/O 时序也正确；必须约束并做实际波形/误码验证。

不能把参考 ADC08060 的驱动 IP 当作 AD9226 驱动；两者字宽、时序、编码模式不同。

不能因为“代码能编译”就关闭对比金样本和硬件自检；不得发明不存在的 Vivado IP 和参数值。

不得以低于验收配置的测试代替 65MSPS/720p60 的最终声明；失败就老实降级或在UI提示。

# 18. 最终交付物与 Agent 结束条件

| 交付类别 | 最小交付内容 |
| --- | --- |
| 工程 | Vivado2018.3可重建 Tcl/RTL/IP/XDC/BD；SDK2018.3 BSP/ELF；版本兼容说明 |
| 文档 | Board_Audit.md、Pin_Map.csv、Clock_Plan.md、AXI_Connections.md、Register_Map.md、User_Manual.md |
| 测试 | 每模块TB/金样本/仿真PASS报告/屏幕功能录像或实拍/串口测试记录 |
| 工具证明 | Vivado/SDK版本、真实IP VLNV、JTAG device、DDR memtest、UART COM日志 |
| 时序资源 | post-impl Utilization、Timing Summary、DRC、clock interaction、功耗预估 |
| 运行结果 | 七模式运行状态、对应降级标记、剩余缺陷、可复现bug列表 |
| 发布 | tag、git commit、SHA256文件校验、重建操作步骤、一键构建脚本 |

最终不可用“完美”“完全正确”这种无证据词替代验收。应输出矩阵：每功能 PASS / LIMITED / DISABLED / BLOCKED，附原因、测试设备、日期、实际性能。

# 19. 待用户提供/待 Agent 获取的资料与关闭条件

| 关键缺口 | 为何阻塞 | 关闭方式 |
| --- | --- | --- |
| AD9226 模块原理图或正反高清图 | DRVDD、电源、模拟输入范围、CLK/MODE不确定 | 审核模块电路并确认实测输出电平 |
| 厂商原始 .xpr / RTL / SDK 源文件 | 教程只描述步骤，无法审查具体 HDMI/PS7 代码 | 获取原厂工程并建立依赖清单 |
| 用户 Windows 操作权限/工具路径 | 无法直接调用 Vivado/JTAG/UART | Agent 获得正式授权与工具连接后执行 |
| 示波器/逻辑分析仪/信号源 | ADC采样相位、幅值和HDMI电气波形难以实证 | 明确设备/示波器探头/测试信号 |
| 具体显示器/HDMI链路 | 1080p教程不等于所有屏幕720p兼容 | 现场彩条60Hz测试报告 |

# 附录 A：引脚与视频规范手工复核清单

ADC CLK Y17 为 Bank34 GPIO1_5N、JP1-16；作为 FPGA 输出时不应接入非专用全局时钟网络。若作为外部输入，必须提出时钟重接方案。

JP1 ADC 引脚映射的全部14条线路已在第3节展开；AGENT生成最终XDC不得改位序或交换 P/N（作为单端使用时分别约束）。

PL_CLK_50M N18；KEY1 P16；KEY2 T12。两键均低有效并外接上拉。

HDMI TX: CLK U18/U19，D2 N20/P20，D1 T20/U20，D0 V20/W20；按 TMDS_33 的 P脚/OBUFDS 方式实例化；逐项与厂家第14章源码核对。

UART：通过 CH340E Type-C J3 连接 PS UART，不是 PL 自行实现的软件串口。

板上 DDR3 U4 MT41K256M16（4Gbit 名义容量），必须按厂家PS配置初始化，不能按通用DDR模板随意更改。

# 附录 B：官方资料与厂家文献（审查所依据）

| ID | 来源 | 页码/网址或用途 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 用户上传 Z7-LITE_Rev1_1.pdf | p2 PS时钟/UART; p5 Bank34/PL/HDMI; p7 DDR; p10 按键&CH340E; p11 HDMI TX; p12 JTAG; p13 JP1。 |
| B2 | 用户上传 Part1_Z7_Lite 系列教程之逻辑篇 V1.1.pdf | 第14章（166–178页）：直接TMDS/OSERDESE2+HDMI XDC，含1080p时序示例。 |
| B3 | 用户上传 Part2_Z7-Lite 系列教程之SDK篇 V1.1.pdf | 第11页型号与工具链；第13/17/23章：DDR/HDMI/ADC08060示波器实验。 |
| B4 | 用户上传 Part3_Z7_Lite 系列教程之HLS篇 V1.1.pdf | 第5/6章 AXIS与直方图；作为接口学习资料而非必用实现。 |
| B5 | ADI AD9226 Data Sheet Rev.B | https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9226.pdf |
| B6 | AMD Zynq-7000 DS190 | https://docs.amd.com/api/khub/documents/CRlkG0nT5uEIXC2OHTAzhQ/content |
| B7 | AMD UG585: Zynq-7000 Technical Reference Manual | https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM/PS-PL-AXI-Interfaces |
| B8 | AMD UG471: 7 Series SelectIO Resources | https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug471_7Series_SelectIO |
| B9 | AMD UG903: Vivado Constraints | https://docs.amd.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints/Timing-Constraints |
| B10 | AMD UG994: Designing IP Subsystems | https://docs.amd.com/r/en-US/ug994-vivado-ip-subsystems/Common-Internal-Bus-Interfaces |

# 附录 C：Agent 执行开始时必须输出的审查报告格式

PROJECT: scope_z7lite

HARDWARE: xc7z010clg400-1 / Z7-Lite Rev1.1

BOARD_PROOF: SCH p5,p7,p10,p11,p12,p13

ADC_MODULE_VOLTAGE: TBD/VERIFIED

ADC_CLK_DIRECTION: FPGA_TO_ADC / EXTERNAL_TO_FPGA / UNKNOWN

VIVADO_VERSION: DETECTED / MISSING

SDK_VERSION: DETECTED / MISSING

JTAG_TARGET: DETECTED / MISSING

UART_COM: DETECTED / MISSING

GATE_G0: PASS / BLOCKED

NEXT_ACTION: explicit reversible step

BLOCKER: exact evidence and required user input